Institut für Physikalische Chemie

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

WS2007/2008

Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie II

Prof. Dr. P. Gräber

(L = leicht, M = mittel, S = schwer)

5. Übungsblatt

L

5.1	Der Siedepunkt einer flüssigen Mischung von Methanol und Wasser im molaren Verhältnis 1:1 ist (bei 105 Pa) 350 K. Bei dieser Temperatur beträgt der Dampfdruck von Wasser 6  104 Pa und der  von Methanol 1,5  105 Pa. Wie viel mol-% Methanol wird man im Destillat erwarten, wenn man annimmt, dass eine ideale Mischung vorliegt?

M

5.2	Konstruieren Sie anhand der folgenden Tabelle das vollständige Siedediagramm für das System Ethanol/Ethylacetat:

| X(EtOH) | Y(EtOH) |  /C |  | X(EtOH) | Y(EtOH) |  /C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 77,15 |  | 0,563 | 0,507 | 72,0 |
| 0,025 | 0,070 | 76,7 |  | 0,710 | 0,600 | 72,8 |
| 0,100 | 0,164 | 75,0 |  | 0,833 | 0,735 | 74,2 |
| 0,240 | 0,295 | 72,6 |  | 0,942 | 0,880 | 76,4 |
| 0,360 | 0,398 | 71,8 |  | 0,982 | 0,965 | 77,7 |
| 0,462 | 0,462 | 71,6 |  | 1,000 | 1,000 | 78,3 |

Y(EtOH) ist der Molenbruch an Ethanol in der Dampfphase, x(EtOH) ist der Molenbruch an Ethanol in der flüssigen Phase.

Eine 80-mol%ige Ethanollösung wird bei einem Druck von 1013,25 mbar vollständig verdampft.

- Welche Zusammensetzung hat der zu Beginn der Destillation übergehende Dampf?

- Welche Zusammensetzung hat der letzte zu verdampfende Tropfen an Flüssigkeit?

M

5.3	MgO und NiO sind beide schwer schmelzbar. Bei genügend hohen Temperaturen lassen sie sich aber schmelzen, und die Schmelztemperaturen ihrer Mischungen sind in der keramischen Industrie von hohem Interesse. Zeichnen Sie anhand der folgenden Daten das T-x-Diagramm für das System MgO/NiO, wobei x die Zusammensetzung des Festkörpers und y die Zusammensetzung der Flüssigkeit ist (als Molenbruch von MgO).

|  /C | 1960 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 0 | 0.35 | 0.60 | 0.83 | 1.00 |
| y | 0 | 0,18 | 0.38 | 0.65 | 1.00 |

Geben Sie an

- bei welcher Temperatur eine Mischung mit x= 0.30 schmilzt,

- welche Phasen vorliegen, wie sie zusammengesetzt sind, wenn ein Festkörper mit  x= 0.30 auf 2200 C erhitzt wird,

- bei welcher Temperatur eine Schmelze mit y= 0.70 zu erstarren beginnt.

S

  - Berechnen Sie das Siedediagramm des Systems  (ideales Verhalten). Die Siedepunkte der reinen Komponenten sind:  ,

die Verdampfungsenthalpien sind: .